«СОГЛАСОВАНО»                                                                                «УТВЕРЖДАЮ»

Председатель профкома                                                                        Директор КУВО «УСЗН

Бобровского района»

_________ Е.В. Паринова                                                                       __________ Л.В. Лещина

« 28 » февраля 2024 г.                                                                                « 28 » февраля 2024 г.

ИНСТРУКЦИЯ  № 17

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ  С РУЧНЫМ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ

Инструкция предназначена для персонала, использующего при работе ручной электроинструмент.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. К самостоятельной работе с электроинструментом допускается обученный персонал, прошедший медицинский осмотр и признанный годным для выполнения работ, вводный инструктаж по охране труда и инструктаж на рабочем месте, ознакомленный со специальными инструкциями по работе с инструментом, с правилами пожарной безопасности, усвоивший безопасные приемы работы, знающий и умеющий применять методы оказания первой помощи при несчастных случаях и имеющий II группу по электробезопасности.

1.2. При работе с электроинструментом могут иметь место вредные и опасные производственные факторы, в том числе:

- повышенный уровень шума и вибраций;

- подвижные части оборудования и инструмента, передвигающиеся изделия, заготовки,

материалы;

- отлетающие частицы, осколки металла и абразивных материалов;

- повышенная запыленность металлической и абразивной пылью;

- острые кромки, заусенцы, шероховатость на поверхностях заготовок, отходов;

- недостаточная освещенность рабочей зоны;

- возможность воздействия электрического тока;

- повышенная влажность на рабочем месте.

1.3. Персонал, работающий с электроинструментом, обязан:

1.3.1. Выполнять только ту работу, которая поручена ему непосредственным руководителем.

1.3.2. Иметь и использовать по назначению костюм хлопчатобумажный или полукомбинезон, очки защитные, ботинки юфтевые, противошумные наушники; при работе с машиной класса I - диэлектрические перчатки, галоши, коврики, головной убор, защитную диэлектрическую каску.

1.3.3. Если пол скользкий (облит маслом, эмульсией), потребовать, чтобы его посыпали опилками, или сделать это самому.

1.4. Каждый электроинструмент должен иметь инвентарный номер и зарегистрирован в специальном журнале, в котором отмечаются также периодические осмотры.

1.5. При работе с электроинструментом запрещается:

- использовать и ремонтировать его во взрывоопасных помещениях;

- эксплуатировать машины, не защищенные от воздействия капель или брызг, не имеющие отличительных знаков (капля в треугольнике или две капли), а также на открытых площадках во время снегопада или дождя;

- заземлять машины классов II и III;

- проходить в местах, не предназначенных для прохода людей;

- заходить без разрешения за ограждения технологического оборудования и опасных зон;

- мыть руки в эмульсии, масле, керосине и вытирать их обтирочными концами, загрязненными стружкой.

1.5. Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения и уметь ими пользоваться.

1.6. О всяком несчастном случае немедленно поставить в известность непосредственного руководителя, пострадавшему оказать первую медицинскую помощь.

1.7. Персонал, выполняющий работы электроинструментом, обязан выполнять требования безопасности, изложенные в настоящей инструкции.

В случае невыполнения положений настоящей инструкции работники могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, материальной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации в зависимости от тяжести последствий.

2.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ

2.1. Привести в порядок рабочую специальную одежду и обувь: застегнуть обшлага рукавов, заправить одежду и застегнуть ее на все пуговицы, надеть головной убор, подготовить защитные очки.

2.2. Осмотреть рабочее место, убрать все, что может помешать выполнению работ или создать дополнительную опасность.

2.3. Проверить освещенность рабочего места (освещенность должна быть достаточной, но свет не должен слепить глаза).

2.4. В случае недостаточности общего освещения необходимо применять для местного освещения переносные инвентарные светильники напряжением 12 В с рукояткой из диэлектрического материала, защитной сеткой и вилкой, конструкция которой исключает возможность ее подключения в розетку напряжением свыше 12 В.

2.5. Электроинструмент необходимо подвергнуть внешнему осмотру и проверке на холостом ходу.

2.6. При внешнем осмотре проверить и убедиться в том, что:

- отсутствуют трещины и другие повреждения на корпусе;

- исправен кабель (шнур), его защитные трубки и штепсельные вилки;

- вставной инструмент (сверла, отвертки, ключи, зенкеры и т.п.) правильно заточен, не имеет трещин, выбоин, заусенцев и прочих дефектов;

- абразивный круг на шлифовальной машине, режущий круг на  «болгарке» надежно ограждены защитным кожухом;

- у машин I класса имеется заземление между корпусом машины и заземляющим контактом штепсельной вилки.

2.7. На холостом ходу проверить:

- четкость работы пускового устройства (выключателя);

- нет ли повышенного шума, стука и вибрации.

2.8. Запрещается эксплуатировать машину при возникновении во время работы следующих неисправностей:

- повреждения штепсельного соединения и кабеля;

- нечеткой работы выключателя;

- искрения щеток на коллекторе, сопровождающегося появлением кругового огня на его

поверхности;

- вытекания смазки из редуктора и вентиляционных каналов;

- появление дыма или запаха, характерного для горящей изоляции;

- появление стука, вибрации, повышенного шума;

- поломки или появления трещин в корпусной детали, рукоятке, защитном ограждении;

- повреждения вставного инструмента.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Электроинструментом разрешается производить только ту работу, для которой он предназначен.

3.2. При работе с электроинструментом персонал обязан:

- следить за тем, чтобы питающий кабель был защищен от случайного повреждения, а также

соприкосновения с горячими и масляными поверхностями;

- устанавливать и снимать вставной инструмент, а также его регулировать только после

полной остановки ротора электроинструмента;

- при прекращении подачи электроэнергии или временном перерыве в работе отключить

машину штепсельной вилкой от сети;

- при длительных перерывах в работе электроинструмент уложить в специально

предназначенное место;

- при внезапной останове инструмента (например, при заклинивании сверла на выходе из

отверстия)  его следует немедленно отключить;

- бережно обращаться с инструментом, не подвергая его ударам, перегрузкам в работе,

воздействию грязи, влаги, нефтепродуктов, растворителей и т.п.;

- регулярно подвергать его ревизии в соответствии с паспортными данными;

- применять специальные приспособления для подвешивания, если масса машины

превышает 10 кг;

- при работе шлифовальной машиной и другими подобными инструментами пользоваться

защитными очками или щитком для защиты глаз и лица.

3.3. При работе с электроинструментом запрещается:

- превышать предельно допустимую продолжительность работы, указанную в паспорте

машины;

- передавать его лицам, не имеющим права работать с ним;

- стоять во время работы на обрабатываемом изделии;

- обрабатывать деталь, находящуюся на весу или свисающую с упора;

- использовать массу тела для создания дополнительной нагрузки на инструмент;

- работать у не огражденных или не закрытых люков и проемов, а также с переносных

лестниц, стремянок и незакрепленных подставок;

- самостоятельно устранять неисправности электроинструмента (в этих случаях необходимо

сдавать его в ремонт);

- переносить его,  держа за кабель или вставной инструмент (переносить можно только

держа за рукоятку);

- оставлять без присмотра инструмент, подсоединенный к питающей сети;

- удалять стружку из отверстий и от вращающегося режущего инструмента руками, в этих

целях необходимо применять специальные крючки или щетки;

- работать со сверлильным и другим вращающимся инструментом в рукавицах;

- держать руки вблизи вращающегося инструмента;

- тормозить вращающийся шпиндель нажимом на него каким-либо предметом или руками;

- снимать с инструмента средства виброзащиты и управления рабочим инструментом;

- крепить абразивный круг без картонных прокладок;

- снимать защитные кожухи;

- пользоваться погнутыми оправками, шпинделями и шпильками;

- работать боковыми (торцевыми) поверхностями круга, если он не предназначен для этого

вида работ.

4.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. В случае поломки электроинструмента или оборудования работу необходимо немедленно прекратить и доложить об этом своему руководителю.

4.2. В случае загорания ветоши, оборудования или возникновения пожара необходимо немедленно отключить электроинструмент, сообщить о случившемся в пожарноспасательную часть (ПСЧ № 32) по тел. «01», руководителям и другим работникам учреждения и приступить к ликвидации очага загорания.

4.3. В случае возникновения аварийной или чрезвычайной ситуации, опасности для своего здоровья или здоровья окружающих людей, отключить электроинструмент, покинуть опасную зону и сообщить непосредственному руководителю.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. После окончания работы необходимо:

- отключить инструмент от сети питания штепсельной вилкой;

- очистить инструмент от пыли и грязи;

- произвести уборку рабочего места и показать его непосредственному руководителю;

- сдать электроинструмент лицу, отвечающему за его исправность и хранение;

- снять спецодежду, повесить в шкаф, вымыть лицо и руки теплой водой с мылом или принять душ.

Специалист по охране труда                                                                              А.В. Бородулин

«СОГЛАСОВАНО»                                                                                «УТВЕРЖДАЮ»

Председатель профкома                                                                        Директор КУВО «УСЗН

Бобровского района»

_________ Е.В. Паринова                                                                       __________ Л.В. Лещина

« 28 » февраля 2024 г.                                                                                « 28 » февраля 2024 г.

ИНСТРУКЦИЯ №   11

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ

НА ПЕРСОНАЛЬНОМ КОМПЬЮТЕРЕ И ДРУГОЙ ОРГТЕХНИКЕ

- ОБЩИЕ  ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. Настоящая инструкция предназначена для работников учреждения, выполняющих работы на ПК и другой оргтехнике (принтеры, сканеры,  ксероксы и т.п.).                                                                  1.2. К работе на  ПК и другой оргтехнике допускаются лица,  прошедшие: медицинское обследование и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья,  вводный инструктаж,  инструктаж на рабочем месте, обученные  безопасным методам и приёмам труда, а также правилам эксплуатации используемого оборудования, имеющие группу по электробезопасности не ниже первой.
1.3. Освещенность рабочего места с видеодисплейным терминалом (ВДТ) на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа должна быть 300-500 лк. Рабочие места с ВДТ по отношению к световым проемам должны располагаться так, чтобы естественный свет падал сбоку, преимущественно слева. Оконные проемы в помещениях должны быть оборудованы регулируемыми устройствами типа: жалюзи, занавесей, внешних козырьков.

1.4.  Работа на  ПК и другой оргтехнике относится к категории работ, связанных с опасными и вредными условиями труда. В процессе труда на работника оказывают действие следующие опасные и вредные производственные факторы:

- физические: электромагнитное излучение, ультрафиолетовое излучение, инфракрасное излучение, статическое электричество;

-  психофизиологические: напряжение зрения, напряжение внимания, интеллектуальные нагрузки, монотонность труда;                                                                                                                                                                                                                                                                                 - поражение электрическим током при отсутствии и неисправности заземляющих устройств;                                                                                                                                                             - возможность возникновения заболеваний при неправильном расположении стола и стула,    монитора, клавиатуры, принтера, сканера, ксерокса и т.п.;                                                                                                                      - вредное воздействие паров, газов, аэрозолей, выделяющихся при работе копировальной и печатающей оргтехники в непроветриваемом помещении.                                                                   1.5. Работник обязан соблюдать правила пожарной безопасности,  знать места расположения первичных средств пожаротушения и направления эвакуации при возникновении ЧС.
1.6. Работник извещает своего непосредственного руководителя о любой ситуации, 
угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на 
производстве, об ухудшении состояния своего здоровья, признаков острого заболевания, оказывает себе или другим  первую доврачебную помощь и организует, при необходимости, доставку пострадавшего в медицинское учреждение.
1.7. Работник обязан знать и соблюдать правила личной гигиены.

- содержать в чистоте и порядке рабочее место;

- - мыть руки с мылом после посещения туалета.
1.8. Оборудование не должно устанавливаться около или над батареями отопления или другими нагревательными приборами.

1.9. Женщины со времени установления беременности и в период кормления ребенка грудью к выполнению всех видов работ, связанных с использованием ВДТ, не допускаются.

1.10. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2.  ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ  ПЕРЕД  НАЧАЛОМ  РАБОТЫ

2.1.  Перед началом работы работник должен:                                                                                                - вспомнить о безопасных методах, приемах и последовательности выполнения поставленной задачи;                                                                                                                                             - привести в порядок одежду, застегнуть на все пуговицы,  уложить волосы, чтобы они не закрывали глаза;

- внимательно осмотреть и привести рабочее место в безопасное состояние.
2.2.  Перед включением ПК и любой другой оргтехники убедиться в исправности электрических проводов, штепсельных вилок и розеток, проверить правильность подключения к электросети, надежность заземления.
2.3. Убедиться, что корпус включаемого оборудования не поврежден, что на нём не находятся посторонние предметы, бумага и т.п. Вентиляционные отверстия в корпусе включаемого оборудования не должны быть закрыты занавесками, завалены бумагой, заклеены липкой лентой или перекрыты каким-либо другим способом.

2.4.  Проверить и отрегулировать освещение рабочего места.                                                                2.5.  При обнаружении неисправностей необходимо немедленно сообщить руководителю.

Самовольное выполнение какого-либо ремонта не допускается.

- 3. ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ  ВО  ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Помещения для эксплуатации ПК и другой оргтехники должны иметь естественное и искусственное освещение, естественную вентиляцию. Запрещается размещать рабочие места вблизи силовых электрических кабелей и вводов трансформаторов, технологического оборудования, создающего помехи в работе оргтехники и отрицательно влияющие на здоровье работника.
3.2. Окна в помещениях, где установлена оргтехника, должны быть предпочтительно ориентированы на север или северо-восток. Оконные проемы должны быть оборудованы регулируемыми устройствами типа жалюзи или занавесками.
3.3. Площадь на одно рабочее место пользователей ПК должна составлять:                                  -  не менее 6 кв.м. при рядном и центральном расположении;                                                                           -  не менее 4 кв.м. при расположении по периметру помещения;                                                             -  при использовании ПК без вспомогательных устройств (принтер, сканер и т.п.) с продолжительностью работы менее четырех часов в день допускается минимальная площадь на одно рабочее место 5 кв.м.                                                                                                                            3.4. Полимерные материалы, используемые для внутренней отделки интерьера помещений с оргтехникой  должны подвергаться санитарно-эпидемиологической экспертизе. Поверхность пола должна обладать антистатическими свойствами, быть ровной.                                                                    В помещениях ежедневно должна проводится влажная уборка.

3.5.  Работник во время работы обязан:

- в течение всего рабочего дня содержать в порядке и чистоте рабочее место;

- - соблюдать расстояние от глаз до экрана в пределах 60-80 см.

- - выполнять только ту работу, которая ему была поручена и, по которой он был проинструктирован;

- - при необходимости прекращения работы на некоторое время корректно закрыть все активные задачи.

- 3.6. Для снижения напряженности труда необходимо равномерно распределить нагрузку и рационально чередовать характер деятельности - работу за пультом с другой выполняемой работой.

- 3.7. Режим труда и отдыха должен зависеть от характера выполняемой работы:

при вводе данных, редактировании программ, чтении информации с экрана, непрерывная продолжительность работы не должна превышать 4-х часов при 8-ми часовом рабочем дне. Через каждый час работы необходимо вводить перерыв на 5-10 минут, а через 2 часа - на 15 минут.

3.8. Продолжительность непрерывной работы с ПК должна быть не более 2 часов.

3.9.С целью снижения или устранения нервно-психического, зрительного и мышечного напряжения, предупреждения переутомления необходимо проводить сеансы психофизиологической разгрузки и снятия усталости во время регламентированных перерывов, и после окончания работы на компьютере.

- 3.10. При  эксплуатации  категорически запрещается:

-  касаться одновременно экрана монитора и клавиатуры, прикасаться к задней панели процессора при включенном питании, производить отключение питания во время выполнения активной задачи, производить частые переключения питания;

-  допускать захламленность рабочего места бумагой в целях недопущения накапливания органической пыли;

-  допускать попадание влаги на поверхность процессора, монитора, рабочую поверхность клавиатуры, дисководов, принтеров и др. устройств;

- -  производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования;                                                          -  включение ВДТ при неисправном заземлении и неисправных питающих кабелях;                        -  проводить чистку и ремонт аппарата, вынимать застрявшие листы, покидать рабочее место, не отключив оборудование от сети;                                                                                                          -  использование удлинителей, фильтров, тройников и т.п., не имеющих специальных заземляющих контактов;                                                                                                                                    -  во время работы пить какие-либо напитки, принимать пищу, ставить на рабочий стол любые жидкости в любой таре, касаться влажными руками  электрических проводов, включенной оргтехники.

- 4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  В  АВАРИЙНЫХ  СИТУАЦИЯХ

4.1. При возгорании аппарата немедленно отключить его, обесточить электросеть, сообщить руководителю и приступить к ликвидации очага пожара имеющимися средствами пожаротушения.                                                                                                                                                                           4.2. Если на металлических частях аппарата обнаружено напряжение (ощущение тока) - отключить аппарат, доложить руководству о неисправности и без его указаний к работе не приступать.                                                                                                                                                     4.3. Отключить оборудование при прекращении подачи электроэнергии и возникновении вибрации и постороннего шума.                                                                                                            4.4. Во всех случаях обнаружения обрыва проводов питания, неисправности заземления и других повреждений электрооборудования, появления запаха гари немедленно отключить питание и сообщить об аварийной ситуации руководителю.                                                                                                                                                         4.4. При несчастных случаях работник обязан:

- немедленно прекратить работу;

- сообщить о случившемся непосредственному руководителю;

- оказать первую доврачебную помощь пострадавшему;

- организовать доставку или сопроводить пострадавшего в медицинское учреждение;

- по возможности сохранить обстановку, при которой произошел несчастный случай до

прибытия комиссии;

- не приступать к работе на том участке, где произошел несчастный случай, до полного

его расследования и разрешения руководства.

4.5. При возникновении пожара работник обязан:

- немедленно прекратить работу, отключить оборудование и  обесточить электросеть;

-  сообщить о случившемся работающим в помещении и руководителю;

-  по возможности принять меры по эвакуации людей;

- имеющимися средствами пожаротушения приступить к ликвидации пожара, в случае,

если  это сделать своими силами невозможно, сообщить по телефону «01»или«112» в

пожарноспасательную часть (ПСЧ № 32).

4.6. При поражении  электрическим током немедленно отключить электросеть, оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее медицинское учреждение.

- 5. ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ  ПО  ОКОНЧАНИИ  РАБОТЫ

5.1. Выключить аппараты.  Проветрить помещение, закрыть окна, фрамуги.                                                                                                                                                                                               5.2. Привести в порядок рабочее место и вымыть руки с мылом.                                                                                                                             5.3. Сообщить руководителю работ о всех неполадках, обнаруженных в процессе работы, и принятых мерах.

Специалист по охране труда                                                                              А.В. Бородулин

«СОГЛАСОВАНО»                                                                                «УТВЕРЖДАЮ»

Председатель профкома                                                                        Директор КУВО «УСЗН

Бобровского района»

_________ Е.В. Паринова                                                                       __________ Л.В. Лещина

« 28 » февраля 2024 г.                                                                                « 28 » февраля 2024 г.

ИНСТРУКЦИЯ №  15

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ

ОБСЛУЖИВАНИИ  И РЕМОНТЕ АВТОМОБИЛЯ

- 1. ОБЩИЕ  ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. К работе допускаются лица, прошедшие медицинский обследование, обученные и имеющие водительское удостоверение и право выполнения слесарных работ, прошедшие вводный инструктаж и на рабочем месте, а также инструктаж на первую группу по электробезопасности.

1.2. При выполнении ремонтных работ и техническом обслуживании автомобиля необходимо:

- содержать в порядке рабочее место, используемые инструменты, приспособления;

- содержать в порядке спецодежду, надевать ее так, чтобы воротник и рукава облегали шею и кисти рук. Следует помнить, что свисающие завязки, не застегнутые части одежды могут привести к несчастным случаям;

- знать и строго соблюдать правила пожарной безопасности.                                                                1.3. Работник должен знать, что наиболее опасными факторами, которые могут действовать на него в процессе выполнения работ, являются:                                                                                       - вывешенный автомобиль или его агрегаты;                                                                                                 - горячая охлаждающая жидкость;                                                                                                           - легковоспламеняющиеся вещества;                                                                                                                 - газы и другие токсичные вещества;                                                                                                                   - этилированный бензин;                                                                                                                                                - оборудование, инструмент, приспособления;                                                                                                      - получение травмы работником в результате его неосторожных действий при спуске в яму и выходе из неё, выходе из кабины и передвижении по гаражу.

1.4.Работник обязан знать места расположения первичных средств пожаротушения и уметь ими пользоваться.

1.5.Работник обеспечивается спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с выполняемой им работой и согласно действующим нормам.

1.6.  Работник обязан соблюдать правила личной гигиены:

-  содержать в чистоте рабочее место;
-  мыть руки с мылом после посещения туалета, соприкосновения с загрязненными предметами, перед приемом пищи и по окончании работы.

1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан сообщить руководству и принять меры по оказанию первой доврачебной помощи.

1.8. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил по охране труда.

2. ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ  ПЕРЕД  НАЧАЛОМ  РАБОТЫ

2.1. Внимательно осмотреть рабочее место, привести его в порядок. Убрать все посторонние предметы, мешающие работе. Убедиться в том, что рабочее место достаточно освещено.

2.2. Если необходимо пользоваться переносным электрическим светильником, проверить, есть ли на лампе защитная сетка, исправны ли шнур и изоляционная резиновая трубка. Напряжение переносных электрических светильников допускается не свыше 12 В в осмотровой яме, не свыше 36 В - в ремонтной зоне.

2.3. Проверить наличие и исправность ручного инструмента, приспособлений и средств индивидуальной защиты.

2.4.  Подготовить для замены необходимые запасные части, детали и т.п.

3. ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ  ВО  ВРЕМЯ  РАБОТЫ

3.1. Слив масла и воды из агрегатов автомашины производить только в специальную тару. Случайно попавшие на пол масло или солидол немедленно засыпать опилками или сухим песком и собрать в специально отведенное место.

3.2. Запрещается работать под автомобилем, находящимся на наклонной плоскости.

В случае крайней необходимости принять меры, обеспечивающие безопасность работы:

-  затормозить автомобиль и включить низшую передачу;

- подложить надежные подкладки под колеса;

- ключ от замка зажигания убрать и закрыть двери салона.

3.3. При подъеме и установке автомобиля на домкрат устанавливать его только на твердый грунт. В случае необходимости установки домкрата на рыхлой или вязкой почве под домкрат подкладывать толстые широкие доски, обеспечивающие устойчивое положение домкрата, а также подложить клинья под колеса автомобиля.

3.4. При работе под автомобилем следует размещаться между колесами вдоль машины.

3.5.Влезать под автомобиль и вылезать из-под него только со стороны, противоположной проезду.

3.6. При работе лежа под автомобилем использовать лежаки или специальные резиновые коврики, а также надевать защитные очки.

3.7. При работе пользоваться только исправными инструментами и приспособлениями. Слесарный инструмент содержать в сухом и чистом состоянии.

3.8. Использованный обтирочный материал собирать в специально установленные для этой цели металлические ящики с крышками (полиэтиленовые мешки).

3.9. Перед началом работы по ремонту автомобиля, установленного на осмотровой канаве:

а) проверить  правильность установки колес по отношению направляющих;

б) поставить автомобиль на тормоза или подложить под колеса распорные клинья;

в) убедиться в наличии свободного доступа в канаву, исправности  лестницы и напольной решетки в канаве.

3.10. Находясь в осмотровой канаве, осмотр и ремонт автомобиля производить в защитных очках.

3.11. При снятии отдельных агрегатов и деталей, требующих физических усилий, а также при неудобствах в работе, связанных со съемом агрегатов и деталей, применять приспособления (съемники), обеспечивающие безопасность работы.

3.12. Выполняя работу совместно с несколькими лицами, согласовывать свои действия с напарниками по работе.

3.13. При техническом обслуживании и ремонте автомашины водителю запрещается:

- касаться находящихся в движении частей механизмов, а также электропроводов и токоведущих частей электроприборов, находящихся под напряжением;

- подкладывать кирпичи, обрезки дерева и другие случайные предметы под раму (днище, корпус) автомобиля или козлы;

- работать и находиться под автомобилем, если автомобиль стоит на домкрате без страхующих специальных подставок;

- при работе лежа под автомобилем находиться без защитных очков;

- работать и находиться под автомобилем, висящим на тросе грузоподъемного механизма;

- производить ремонт или исправление отдельных частей автомобиля, находящихся в движении, а также находиться под автомобилем при работающем двигателе;

- работать вблизи крыльчатки вентилятора без снятия с него приводного ремня;

- при пуске двигателя (в случае необходимости) при открытом капоте допускать, чтобы посторонние люди находились в непосредственной близости от двигателя;

- во избежание загазованности воздуха допускать продолжительную (более 5 минут) работу двигателя в закрытом не вентилируемом помещении;

- оставлять в салоне и на двигателе загрязненные маслом и топливом использованные обтирочные материалы;

- подогревать двигатель открытым огнем;

- подходить к открытому огню, курить и  зажигать спички, когда спецодежда или руки смочены бензином.

4. ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ  В  АВАРИЙНЫХ  СИТУАЦИЯХ

4.1. О каждом несчастном случае, очевидцем которого работник стал, необходимо немедленно сообщить руководителю, а пострадавшему оказать доврачебную помощь, вызвать врача или помочь доставить пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение.

4.2. Если несчастный случай произошел с самим работником, он должен по возможности обратиться в медицинское учреждение, сообщить о случившемся своему руководителю или попросить сделать это кого-либо из окружающих.

4.3. В случае возникновения пожара немедленно сообщить в пожарноспасательную часть (ПСЧ № 32) по тел. «01» или «112», руководителю и приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения.

4.4.  При поражении электрическим током оказать пострадавшему первую помощь. При отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание или непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и оправить пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение.

5. ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ  ПО  ОКОНЧАНИИ  РАБОТЫ

5.1. Привести в порядок рабочее место, вычистить и убрать инструмент и приспособления.

5.2. Если машина остается поднятой, проверить надежность ее установки.

5.3. Руки и лицо вымыть водой с мылом.

Специалист по охране труда                                                                              А.В. Бородулин

«СОГЛАСОВАНО»                                                                                «УТВЕРЖДАЮ»

Председатель профкома                                                                        Директор КУВО «УСЗН

Бобровского района»

_________ Е.В. Паринова                                                                       __________ Л.В. Лещина

« 28 » февраля 2024 г.                                                                                « 28 » февраля 2024 г.

ИНСТРУКЦИЯ №  13

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ

С ПЕРЕНОСНЫМИ ЛЕСТНИЦАМИ И СТРЕМЯНКАМИ

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. К работе с применением лестниц, стремянок допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие вводный инструктаж по охране труда и инструктаж на рабочем месте с регистрацией в соответствующих журналах.

1.2. Работник при работе с применением лестниц и стремянок обязан: - выполнять требования правил внутреннего трудового распорядка, техники безопасности и производственной санитарии; - выполнять требования правил пожарной безопасности; - строго соблюдать согласованность в действиях при выполнении совместной работы с другими работающими; - при обнаружении неисправностей сообщить непосредственному руководителю.

1.3. При работе с применением лестниц и стремянок опасными и вредными факторами, действующими на рабочего,  являются: - работа на высоте; - недостаточная освещенность рабочего места; - скользкий пол; - наличие высокого электрического напряжения в зоне работы; - загромождение посторонними предметами рабочей зоны.

1.4.  Работники обязаны соблюдать правила личной гигиены.

1.5. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан сообщить руководителю и принять меры по оказанию первой помощи.

1.6. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил по охране труда.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Привести в порядок одежду, застегнув обшлага рукавов и подобрать свисающие концы одежды. Запрещается работать в легкой обуви (тапочках, босоножках).                                                                  2.2. Осмотреть рабочее место, приготовить рабочую зону, освободить проходы и не загромождать их.                                                                                                                         2.3.Проверить наличие и исправность инструмента, приспособлений, защитных средств.       2.4. Если пол скользкий, требовать провести уборку или сделать это самому.                                       2.5. Убедиться в достаточном освещении рабочей зоны.                                                                               2.6. Проверить исправность переносных лестниц и лестниц-стремянок, которые должны быть изготовлены из пиломатериалов хвойных пород высших сортов или металла. Лестницы высотой более 1,5 метра установить так, чтобы угол наклона к горизонтали был не более 50 градусов.                                                                                                                                                                                     2.7. Проверить наличие на лестницах приспособлений для предотвращения скольжения (металлические башмаки, резиновые наконечники и т.п.), а также достаточно ли прочно ступни лестниц заделаны в продольные брусья.                                                                                      2.8. Проверить наличие на раздвижных лестницах, стремянках наличие и исправность устройств, исключающих возможность самопроизвольного раздвигания, наличие на лестницах металлических стяжек (их должно быть не менее двух).                                                      2.9. Ступеньки лестниц должны крепиться к тетивам с помощью врезки с последующей пришивкой гвоздями или соединяться в шип. Пришивка ступенек гвоздями без врезки не разрешается.                                                                                                                                                                                                                                        2.10. В случае обнаружения дефектов (сколы, трещины, отсутствие резиновых наконечников и т.п.) сообщить непосредственному руководителю. Приступить к работе с применением лестниц или стремянок только после устранения замеченных неисправностей.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Во время работы быть внимательным, не отвлекаться самому и не отвлекать других работающих.                                                                                                                               3.2.Выполнять только ту работу, которая поручена непосредственным руководителем и при условии, что безопасные способы ее выполнения хорошо известны, а в других случаях -обратиться за разъяснениями.                                                                                                                  3.3.  Работать только исправным инструментом и приспособлениями.                                                            3.4. Приставные лестницы и стремянки применяются только при небольшом объеме работ, где нецелесообразно устройство лесов, подмостей.                                                                           3.5. Расстояние между ступенями лестниц и раздвижных лестниц-стремянок не должно быть более 0,34 м и не менее 0,3 метра.                                                                                                        3.6. Переносные деревянные лестницы и раздвижные лестницы стремянки длиной более 3 м должны иметь не менее двух металлических стяжных болтов, установленных под ступенями.   3.7. Общая длина лестниц не должна превышать 5 метров.                                                                              3.8. Раздвижные лестницы-стремянки должны быть оборудованы устройствами, исключающими возможность их самопроизвольного сдвига или опрокидывания.          3.9.Нижние концы переносных лестниц и стремянок должны иметь оковки с острыми наконечниками для установки их на грунте, а при пользовании лестницами на гладких поверхностях (паркете, металле, плитке, бетоне) - башмаки из резины или другого нескользящего материала. При необходимости верхние концы лестниц оборудуются специальными крюками.                                                                                                                        3.10. Переносные деревянные лестницы каждые полгода необходимо испытывать статистической нагрузкой 120кГс, приложенной к одной из ступеней в середине пролета лестницы, установленной под углом 75о  к горизонту. Результаты испытаний оформляются актами.                                                                                                                                                       3.11. При работе на лестнице, когда руки работающего заняты, а также на высоте более  3,5 метра,  работник  должен иметь  предохранительный пояс, который крепится  карабином за прочные конструкции.                                                                                                                         3.12. Наклон стремянок должен быть  не менее 1:3.                                                                      3.13. Во время работы с применением лестниц и стремянок запрещается:

- поднимать тяжести по приставным лестницам;

- стоять под лестницей во время её использования;

- пользоваться металлическими лестницами при производстве работ на электрооборудовании, ремонте осветительного оборудования, электромонтажных работах;

- выправлять положение лестницы толчками находящемуся на лестнице работнику;

- работать на ступеньке, находящейся на расстоянии менее 1 метра от верхнего конца лестницы;

- выполнять работы с лестниц над вращающимися валами, шкивами работающих машин;

- работать  с использованием электрического и  пневматического инструмента, строительных пистолетов;

- выполнять газо- электросварочные работы;

- устанавливать лестницу на ступени маршей лестничной клетки;

- оставлять на приставной  лестнице инструмент;

- принимать пищу на рабочем месте;

- работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров;

- находиться на  ступеньках приставной лестницы или стремянки более чем одному человеку;

- устраивать дополнительные опорные сооружения из бочек, ящиков и т.п. в случае недостаточной длины лестницы;

- устанавливать приставные лестницы под углом более 75о к горизонтали без дополнительно крепления их верхней части.

3.14. При перемещении лестницы вдвоем необходимо нести её наконечниками назад, предупреждая встречных об осторожности. При переноске лестницы одним рабочим она должна находиться в наклонном положении так, чтобы передний конец её был приподнят над землей не менее чем на 2м.

3.15. При работе с приставной лестницей в случаях, когда невозможно закрепить лестницу при установке её на гладком плиточном полу, у её основания должен стоять рабочий в каске и удерживать лестницу в устойчивом положении. В остальных случаях поддерживать лестницу руками запрещается.

3.16. Приставные лестницы или стремянки следует использовать для выполнения незначительных по объему и продолжительности по времени ремонтных работ на небольшой высоте при условии, если нельзя установить леса или подмости.

3.17. Приставные деревянные лестницы применяют при ремонтных работах на высоте до               4 метров. При высоте более 4 метров работа должна выполняться только с лесов или подмостей.

3.18. Убедиться, что положение приставной лестницы или стремянки устойчиво, только после этого приступить к работе с лестницы или стремянки. У основания приставной лестницы должен находиться второй работник, чтобы проходящие мимо люди (транспорт) не могли случайно сдвинуть ее с места.

3.19. Лестницы, которые приставляются к трубам, расположенным горизонтально, должны быть оборудованы специальными крюками для захвата за трубопровод верхними концами.

3.20. Материалы и инструмент на рабочее место должен подаваться с помощью веревки.

3.21. Ремонтные работы в открытых распределительных электроустановках с лестниц или стремянок должны проводиться при полном снятии напряжения.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. В случае возникновения аварии прекратить работу и сообщить руководству.                                     4.2.При возникновении пожара прекратить работу, сообщить руководству и принять меры по тушению пожара.                                                                                                                                           4.3. В случае получения травмы, в случае аварии, вызвавшей несчастный случай (падение с лестницы, инструмента и т.п.) сообщить непосредственному руководителю, оказать пострадавшему первую доврачебную помощь, принять меры к сохранению обстановки происшествия (аварии), если это не создает опасности для окружающих.                                              4.4. Приступать к работе после ликвидации аварии (пожара) с разрешения руководителя.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. Убрать инструмент и приспособления,  переносную лестницу и стремянку, отнести их в отведенное для  хранения место.

5.2.  Навести порядок на рабочем месте.

5.3. О всех замеченных недостатках в работе, дефектах переносных лестниц и стремянок сообщить непосредственному руководителю.

5.4.  Вымыть руки и лицо водой с мылом.

Специалист по охране труда                                                                              А.В. Бородулин

«СОГЛАСОВАНО»                                                                                «УТВЕРЖДАЮ»

Председатель профкома                                                                        Директор КУВО «УСЗН

Бобровского района»

_________ Е.В. Паринова                                                                       __________ Л.В. Лещина

« 28 » февраля 2024 г.                                                                                « 28 » февраля 2024 г.

ИНСТРУКЦИЯ № 14

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ МЫТЬЕ ОКОН

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1.  К работе по мытью окон допускаются лица, прошедшие вводный инструктаж по охране труда и первичный на рабочем месте с регистрацией в соответствующих журналах и  обучение  безопасным методам и приёмам труда. 
1.2.  Работник должен соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха, требования инструкции по охране труда. 
1.3.  При работе по мытью окон на работника возможно воздействие следующих опасных и вредных производственных факторов:                                                                                                                                                - получение травмы при неосторожном обращении со стеклом;                                                                                                                                                        - аллергические реакции при использовании моющих средств;                                                                          - работа на высоте;                                                                                                                                                                       - поражение электрическим током при подогревании воды электрокипятильником.                    
1.4.  Работник обязан соблюдать правила пожарной безопасности,  знать места расположения первичных средств пожаротушения и направления эвакуации при возникновении ЧС.
1.5.  Работник извещает своего непосредственного руководителя о любой ситуации, 
угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на 
производстве, об ухудшении состояния своего здоровья, признаков острого заболевания, оказывает себе или другим  первую доврачебную помощь и организует, при необходимости, доставку пострадавшего в медицинское учреждение.
1.6. Работник обязан знать и соблюдать правила личной гигиены. 
1.7. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1.  Работы должны выполняться в светлое время суток, согласованное с руководством учреждения.                                                                                                                                                 2.2.  Надеть спецодежду, волосы заправить  под головной убор.                                                            2.3.  Подготовить рабочее место для безопасной работы, убедиться в исправности используемого инвентаря, проверить прочность крепления рам и стекол, убедиться в их безопасности.

2.4.  Проверить устойчивость лестницы, стремянки или другого используемого инвентаря.

2.5.  При обнаружении неисправностей необходимо немедленно сообщить руководству.  Не допускается самовольное выполнение какого-либо ремонта. 
2.6.  Запрещается использовать для подогрева воды электрокипятильники не промышленного производства. В ведро сначала заливать холодную, а затем горячую воду. Заполнять ведро горячей водой допускается не более чем на  половину его емкости.
2.7.  При мойке окон можно применять только разрешенные органами здравоохранения РФ моющие средства. Запрещается превышать установленные концентрацию и температуру 50 градусов С.  Распыление моющих средств производить  с помощью пульверизатора, осторожно, избегая попадание растворов на кожу и слизистые оболочки.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Соблюдать технику безопасности при работе на высоте.                                                                                    При использовании стремянок, лестниц запрещается:

- ставить их на шаткое основание;

- подкладывать под нижние концы доски и другие предметы;

- отклоняться за габариты лестницы или рабочей площадки.

3.2. При мытье окон со стремянки, лестницы в общественном месте,  необходима страховка для предотвращения случайного сдвига ее проходящими людьми. 
3.3. При мойке окон запрещается становиться на подоконник, наружное оборудование, приборы отопления и другие предметы.
 3.4. При мойке окон в помещении запрещается касаться влажными руками, мокрой тряпкой, губкой и т.д. электрических проводов, электрических приборов и другого электрооборудования.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. В случае, если разбилось стекло, не собирать его осколки незащищенными руками, а использовать для этой цели щетку (веник) и совок.                                                                                                            4.2. В аварийных ситуациях, которые возможны при наличии таких факторов как высота, высокая температура воды, химические средства, необходимо:  
       - при попадании моющих средств в глаза обильно промыть глаза чистой водой;
       - при появлении раздражения кожи тщательно вымыть участок мылом;
       - при плохом самочувствии работник должен прекратить работу и сообщить руководителю.
4.3. При несчастных случаях работник обязан:

- немедленно прекратить работу;

- сообщить о случившемся непосредственному руководителю;

- оказать первую доврачебную помощь пострадавшему;

- организовать доставку или сопроводить пострадавшего в медицинское учреждение;

- по возможности сохранить обстановку, при которой произошел несчастный случай до

прибытия комиссии;

- не приступать к работе на том участке, где произошел несчастный случай, до полного

его расследования и разрешения руководства.

4.4. При возникновении пожара работник обязан:

- немедленно прекратить работу и отключить электроэнергию;

-  сообщить о случившемся непосредственному руководителю;

-  по возможности принять меры по эвакуации людей;

- имеющимися средствами пожаротушения приступить к ликвидации пожара, в случае,

если  это сделать своими силами невозможно, сообщить по телефону «01»или«112» в

пожарноспасательную часть (ПСЧ № 32).                                                                                                                                                                          4.5. При поражении  электрическим током немедленно отключить электросеть, оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее медицинское учреждение.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. Слить воду из пульверизатора, ведра и промыть их чистой водой.                                                                                                                                                       5.2. Щётки, губки для мытья окон после их использования промыть  чистой водой или с                                                          добавлением соды, затем ополоснуть и просушить. Хранить щётки, губки для мытья окон в специальной таре.
5.3. Проветрить помещение, закрыть окна, фрамуги.                                                                           5.4. Привести в порядок рабочее место, снять спецодежду  и вымыть руки с мылом.

Специалист по охране труда                                                                              А.В. Бородулин

«СОГЛАСОВАНО»                                                                                «УТВЕРЖДАЮ»

Председатель профкома                                                                        Директор КУВО «УСЗН

Бобровского района»

_________ Е.В. Паринова                                                                       __________ Л.В. Лещина

« 28 » февраля 2024 г.                                                                                « 28 » февраля 2024 г.

ИНСТРУКЦИЯ №  19

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ С ГАЗОНОКОСИЛКОЙ

1. ОБЩИЕ  ТРЕБОВАНИЯ  ПО  ОХРАНЕ  ТРУДА

1.1.  Настоящая инструкция предназначена для работников, выполняющих работы по скашиванию травы, обрезке поросли и кустарника мотогазонокосилкой,  газонокосилкой электрической ручной или мотоблоком (далее газонокосилкой).  
1.2.  К работе с газонокосилкой допускаются лица, не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование соответствия состояния здоровья по основной профессии, вводный инструктаж по охране труда и инструктаж на рабочем месте, ознакомленный с правилами эксплуатации газонокосилки и усвоивший безопасные приемы работы, знающий и умеющий применять методы оказания первой помощи при несчастных случаях.

Работник должен соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха, требования инструкции по охране труда. 
1.3.  При работе с газонокосилкой на работника могут воздействовать следующие опасные и вредные производственные факторы:
     - повышенный уровень вибрации;
     - повышенный уровень шума на рабочем месте;
     - движущиеся части оборудования и механизмы;
     - повышенное значение  напряжения в электрической цепи, замыкание  которой может пройти через тело человека; 
     - острые кромки, заусеницы и шероховатость на поверхности инструментов и оборудования;
     - разлетающиеся камни и другие материалы.

1.4.  Работник обязан соблюдать правила пожарной безопасности,  знать места расположения первичных средств пожаротушения и направления эвакуации при возникновении ЧС.
1.5.  Работник извещает своего непосредственного руководителя о каждом происшедшем на производстве несчастном случае, об ухудшении состояния своего здоровья,  оказывает себе или другим  первую доврачебную помощь и организует доставку пострадавшего в медицинское учреждение, при необходимости.
1.6. При проведении работ работающий должен находиться в спецодежде и использовать средства индивидуальной защиты (очки, защитную  каску, наушники (беруши) и щитки).

1.7. О замеченных нарушениях требований безопасности при выполнении работ, а также о неисправностях газонокосилки и средств индивидуальной защиты работник должен сообщить своему непосредственному руководителю и не приступать к работе до устранения этих нарушений и неисправностей.
1.8. Рабочим местом работника, эксплуатирующего газонокосилку, является территория, на которой производится покос травы, обрезка поросли и кустарника.
1.9. Газонокосилка является механизированным инструментом и предназначена для кошения, обрезки поросли и кустарника:
     - мотогазонокосилка состоит из двигателя, системы зажигания, системы топлива и смазки, режущего элемента.

-газонокосилка ручная электрическая состоит из электродвигателя, штанги и режущего элемента.
     - мотоблок предназначен для пахоты легких почв, боронования, культивации, кошения трав, выполнения работ в садах и огородах, а также транспортирования грузов.
1.10. Работник обязан знать и соблюдать правила личной гигиены. 
1.11. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1.  Работы должны выполняться в светлое время суток, согласованное с руководством учреждения.                                                                                                                                                 2.2.  Надеть защитные очки, спецодежду, проверить исправность необходимых для безопасной работы СИЗ.

2.3.  Осмотреть газонокосилку, убедиться в её исправности, проверить работу двигателя на малых оборотах.

2.4. Опробовать газонокосилку на холостом ходу (без вращения триммерной головки).
2.5. Проверить отсутствие трещин на щитке режущего элемента или исправность другого режущего элемента, а также правильность и качество заточки режущих зубьев лезвия в целях предотвращения несчастных случаев.  Затягивать стопорную гайку лезвия следует осторожно и против направления вращения торцовым ключом.

2.6.  Необходимо пользоваться только рекомендуемыми изготовителем режущей головкой и режущим шнуром. Неправильно закрепленная леска в триммерной головке или не заточенные ножи режущего диска способствуют увеличению вибрации и выходу газонокосилки из строя. 
2.7. При обнаружении неисправностей необходимо немедленно сообщить руководству.  Выполнение какого-либо ремонта допускается только специалистом.

2.8. Освободить рабочее место от посторонних предметов (камней, проводов и др.).

При работе с мотокосилкой

* Для заправки мотогазонокосилки использовать топливную смесь: бензин с октановым числом не менее 90 плюс масло для двухтактных двигателей в пропорции 1:50 (2%), смесь готовить в отдельной емкости.
* При заправке, крышку топливного бака открывать медленно, стравливая избыточное давление.
* Топливную смесь перед заливом в топливный бак тщательно перемешать встряхиванием. Нельзя приготавливать топливную смесь в запас более чем на месячный срок.
* Перед дозаправкой всегда глушить двигатель, дать ему несколько минут остыть. После заправки плотно затягивать крышку топливного бака, случайно облитые места косилки протирать насухо.
* Запрещается курить, оставлять горячие предметы вблизи топлива.
* Перед запуском двигателя косилки крышка сцепления и вал должны быть совмещены, иначе возможны ослабление сцепления и получение травмы.

При работе с газонокосилкой ручной электрической

* Получить газонокосилку, удлинитель, соответствующий требованиям работы на открытом воздухе.

* Проверить комплектность изделия, надежность крепления деталей, внешним осмотром исправность питания, его изоляции и штепсельной вилки, целостность изоляционных деталей корпуса, рукояток, стригущей головки, чёткость работы выключателя питания.

* Подготовить изделие к работе: установить защитный щиток на корпус стригущей головки, проверить длину лески – она должна доставать до ножа, установленного на защитном щитке, подобрать удобное положение опорной рукоятки, подсоединить шнур питания газонокосилки к удлинителю и зафиксировать шнур удлинителя в держателе.
* Подключить удлинитель к сети переменного тока частотой 50 Гц и напряжением 220 В. Вставить вилку шнура питания в розетку удлинителя.

* При установленном защитном щитке на корпусе стригущей головки, повернутой вниз, работу газонокосилки на холостом ходу.

При работе с мотоблоком

* Перед запуском двигателя рычаг переключения передач установите в нейтральное положение.
* Во время запуска не должно быть посторонних людей сзади и спереди, между мотоблоком и соединенным с ним сельскохозяйственным орудием или полуприцепом.
* Переезд через канавы и другие препятствия выполняйте под прямым углом к препятствию на малой скорости, при этом надежно удерживайте в руках рулевую штангу.

                        3. ТРЕБОВАНИЯ  ПО  ОХРАНЕ  ТРУДА  ВО  ВРЕМЯ  РАБОТЫ

3.1. Выполняющий покос травы обязан следить за тем, чтобы в радиусе 15 метров  от инструмента во время работы не находились животные, люди и проезжающий транспорт. Когда на одном и том же участке одновременно работают несколько рабочих, то безопасное расстояние должно быть не менее 15 метров.
3.2. При косьбе вдоль дорог необходимо работы производить так, чтобы возможный выброс камней происходил вдоль дороги, т.е.работник должен находиться спиной к дороге и двигаться в глубь скашиваемого газона.
3.3. Нельзя запускать двигатель внутри помещения, т.к. в выхлопных газах содержится окись углерода, способная вызвать отравление человека.
3.4. При кошении травы, несущий крюк привязных ремней должен висеть примерно в 20 см ниже пояса, чтобы лезвие располагалось параллельно земле.
3.5. При косьбе газонов периодически через 45 минут следует снижать скорость до холостого хода или отключать газонокосилку для охлаждения двигателя (перегрев может вызвать серьезное повреждение двигателя).
3.6. При кошении высокой и густой травы необходимо использовать диск с ножами, а при выравнивании краев или стрижке газона вокруг дерева используется пластмассовый диск с леской.
3.7. Производить кошение необходимо маятниковым движением из стороны в сторону. Движение справа налево будет рабочим движением, и движение слева направо будет возвратом. Косящий диск должен срезать траву своим левым краем.
3.8. При стрижке триммерной головкой и пластиковыми ножами необходимо держать режущую головку под углом, непосредственно над землей. 
3.9. При косьбе не следует полностью открывать дроссель, чтобы продлить срок службы шнура и уменьшить износ режущей головки.
3.10. Запрещается оставлять работающую газонокосилку без присмотра, а также курить во время работы.
3.11. Для остановки двигателя необходимо пользоваться выключателем.
3.12. Запрещается:
     - пользоваться газонокосилкой с поврежденными или отсутствующими защитными устройствами;
     - использовать принадлежности и запасные части, не предусмотренные изготовителем газонокосилки к использованию;
     - пользоваться газонокосилкой, если поблизости находятся люди и животные;
     - использовать газонокосилку не по назначению.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. Запрещается работать с газонокосилкой в неисправном состоянии, дождливую погоду и густой туман.

4.2. При полном износе лески или другого режущего элемента необходимо произвести его замену в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Не применяйте рыболовную леску.

4.3. Прекратить работу и вынуть сетевую вилку из розетки при:
     - прекращении подачи тока во время работы;
     - нечеткой работе выключателя;
     - повреждении штепсельного соединения, кабеля (шнура) питания или его защитной трубки;
     - заклинивании движущихся частей;
     - искрении щеток на коллекторе, сопровождающихся появлением кругового огня на его поверхности;
     - вытекании смазки из редуктора или вентиляционных каналов;
     - появлении дыма или запаха, характерного для горящей изоляции;
     - поломке или появлении трещин в корпусе, рукоятках, защитном щитке;
     - обнаружения напряжения (ощущения тока).
Доложить о возникших в процессе работы неисправностях непосредственному руководителю.

4.4. В случае появления очага пламени засыпьте его песком, или накройте брезентом, или другой плотной тканью. Не заливайте горящее топливо водой. 
4.5. При несчастных случаях работник обязан:

- немедленно прекратить работу;

- сообщить о случившемся непосредственному руководителю;

- оказать первую доврачебную помощь пострадавшему;

- организовать доставку или сопроводить пострадавшего в медицинское учреждение;

- по возможности сохранить обстановку, при которой произошел несчастный случай до

прибытия комиссии;

- не приступать к работе на том участке, где произошел несчастный случай, до полного

его расследования и разрешения руководства.

4.6. При возникновении пожара работник обязан:

- немедленно прекратить работу и отключить электроэнергию;

-  сообщить о случившемся непосредственному руководителю;

-  по возможности принять меры по эвакуации людей;

- имеющимися средствами пожаротушения приступить к ликвидации пожара, в случае,

если  это сделать своими силами невозможно, сообщить по телефону «01»или«112» в

пожарноспасательную часть (ПСЧ № 32).

Для тушения находящегося под напряжением электрооборудования  используются углекислотные и порошковые огнетушители.
4.7. При поражении  электрическим током немедленно отключить электросеть, оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее медицинское учреждение.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. Очистить газонокосилку от грязи и травы.                                                                                                                                                       5.2. Газонокосилку ручную электрическую отключить от сети штепсельной вилкой, очистить от травы и грязи детали стригущей головки и, особенно, защитный щиток. Для очистки использовать тряпку, смоченную в теплой воде и мягкую щетку. Не использовать для чистки моющие средства и растворители.
5.3. Сдать газонокосилку лицу, ответственному за хранение и её выдачу.                                      Мотоблок установить на первую передачу для предотвращения самопроизвольного скатывания.
5.4. Привести в порядок рабочее место, снять спецодежду  и вымыть руки с мылом.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

. Еженедельное техническое обслуживание:
  проверить стартер, шнур стартера и возвратную пружину;
  удостовериться, что элементы гашения вибрации не повреждены;
  очистить наружную поверхность свечи зажигания,  снять и проверить зазор между электродами (до 0,5 мм);
  очистить ребра крыльчатки на маховике;
  очистить пространство вокруг карбюратора и охлаждающие ребра на цилиндре;
  убедиться, что угловая зубчатая передача на три четвертых заполнена консистентной смазкой.
Ежемесячное техническое обслуживание:
  промывка топливного бака;
  промывка карбюратора и очистка крыльчатки цилиндра;
  проверка всех кабелей и соединений;
  проверка сцепления, пружины сцепления;
  замена свечи зажигания;
  проверить и очистить искрогасящий экран на глушителе.
 Ежегодное техническое обслуживание газонокосилки:
  очистка инструмента снаружи;
  удостовериться, что привязные ремни не повреждены;
  проверить фиксатор дросселя и функционирование рычага дросселя;
  проверить функционирование выключателя двигателя;
  удостовериться, что режущая головка не вращается на холостом ходу;
  очистить воздушный фильтр или заменить при необходимости;
  убедиться, что на ограждении отсутствуют повреждения и трещины;
  удостовериться, что лезвие хорошо отцентровано, заточено и не растрескалось;
  удостовериться, что режущая головка не повреждена и не имеет трещин, а стоповая гайка затянута.
По окончании рабочего сезона перед постановкой мотоблока на хранение необходимо очистить его от пыли и грязи, а поврежденные покрытия подкрасить. Хранить мотоблок следует в сухом  и закрытом помещении, с разгруженными шинами. Для разгрузки шин мотоблок установить на подставку в горизонтальном положении так, чтобы между шинами и опорной поверхностью был просвет.

Специалист по охране труда                                                                              А.В. Бородулин

«СОГЛАСОВАНО»                                                                                «УТВЕРЖДАЮ»

Председатель профкома                                                                        Директор КУВО «УСЗН

Бобровского района»

_________ Е.В. Паринова                                                                       __________ Л.В. Лещина

« 28 » февраля 2024 г.                                                                                « 28 » февраля 2024 г.

ИНСТРУКЦИЯ № 20

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СУББОТНИКА

I. Общие требования охраны труда

1.1 К работам по уборке помещений и территории во время проведения субботников допускаются работники, не имеющие медицинских противопоказаний, прошедшие в установленном порядке целевой инструктаж по вопросам охраны труда и обеспеченные средствами индивидуальной защиты согласно характера выполняемых работ. Целевой инструктаж работники проходят у непосредственного руководителя работ на субботнике.

1.2. Работники, привлекаемые к работам по уборке помещений и территории, обязаны:

- выполнять только ту работу, которая им поручена и по которой они

- проинструктированы по охране труда;

- применять выдаваемые им средства индивидуальной защиты;

- соблюдать требования правил внутреннего трудового распорядка, личной гигиены, настоящей инструкции;

- отдыхать и курить только в специально отведенных местах;

- знать местонахождение и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения, не загромождать доступ к противопожарному инвентарю, гидрантам и запасным выходам;

- уметь оказывать пострадавшим первую помощь при несчастных случаях и других чрезвычайных ситуациях.

1.3. При уборке помещений и территории на работников могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы:

- движущиеся транспортные средства и механизмы, перемещаемые контейнеры (баки) с мусором;

- пониженная температура воздуха рабочей зоны;

- недостаточная освещенность рабочей зоны;

- повышенная запыленность воздуха рабочей зоны;

- повышенная подвижность воздуха;

- повышенное значение напряжения в электрической сети;

- острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях инвентаря и инструмента;

- физические перегрузки.

1.4. Работник должен правильно применять выданные ему средства индивидуальной защиты.

Уборку колющих и режущих предметов (проволока, ветки деревьев, стекло и т.п.) работник должен выполнять в защитных очках и рукавицах (перчатках).

1.5. Работник, допущенный к работе с применением электрифицированного инструмента, должен иметь II квалификационную группу по электробезопасности.

1.6. Не допускается разведение костров и сжигание бытовых отходов, смета листьев, веток деревьев и мусора.

1.7. Запрещается употреблять, находиться на рабочем месте, территории учреждения в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, курить в неустановленных местах.

1.8. Запрещается покидать подразделение без уведомления об этом непосредственного руководителя работ.

1.9. Лица, нарушившие требования настоящей Инструкции, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством.

II. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Получить задание и пройти целевой инструктаж по безопасным приемам и методам работы у непосредственного руководителя работ.

2.2. Привести в порядок и надеть специальную одежду, другие средства индивидуальной защиты. Застегнуть специальную одежду на все пуговицы (завязать завязки), не оставляя свисающих частей одежды. Не закалывать одежду булавками, иголками, не оставлять в карманах одежды острые, хрупкие и бьющиеся предметы.

2.3. Получить инструмент и инвентарь, осмотреть рабочую зону (место работы), убедиться в возможности безопасного выполнения работ.

2.4. Проверить внешним осмотром рабочую зону:

- достаточность освещенности рабочей зоны;

- отсутствие свисающих и оголенных концов электропроводки;

- состояние полов на пути перемещения (отсутствие выбоин, неровностей, скользкости, пролитых растворов);

- исправность инвентаря, тележек и других приспособлений для транспортировки мусора;

- исправность бензопилы

2.5. Подготовить рабочее место к выполнению работы:

- обеспечить наличие свободных проходов возле проходов к вентилям подачи воды;

- проверить работу приточно-вытяжной вентиляции;

- убедиться в исправности кабеля электропитания, надежности закрытия всех токоведущих и пусковых устройств оборудования;

- проверить наличие и надежность заземляющих соединений (отсутствие обрыва, прочность контакта между металлическими нетоковедущими частями машины, электрическими исполнительными механизмами и заземляющим проводом). Не приступать к работе при отсутствии заземления.

2.6. Обо всех обнаруженных неисправностях оборудования, электропроводки, сбое в подаче пара и других неполадках сообщить своему непосредственному руководителю и приступить к работе только после устранения неисправностей.

III. Требования охраны труда во время работы

3.1. Выполнять только ту работу, которой обучен, по которой получил инструктаж по охране труда и допущен работником, ответственным за безопасное выполнение работ.

3.2. Не допускать к своей работе посторонних лиц.

3.3. Применять необходимые для безопасной работы исправные средства индивидуальной защиты, оборудование, инвентарь, приспособления, использовать их только для тех работ,

для которых они предназначены.

3.4. Соблюдать правила перемещения в помещении и на территории организации, пользоваться только установленными проходами.

3.5. Своевременно убирать с пола разлитый раствор.

3.6. Вентили, краны на трубопроводах открывать медленно, без рывков и больших усилий. Не применять для этих целей молотки и другой ударный инструмент.

3.6.1. Не пользоваться неисправными вентилями и кранами. При наполнении емкости сначала открывать кран холодной, а затем кран горячей воды.

3.6.2. При переноске горячей воды в ведрах соблюдать осторожность (ведра наполняются не более, чем на ¾ объема).

3.7. Не использовать для сиденья случайные предметы (контейнеры для изделий, тележки и др.).

3.8. Включать и выключать оборудование, работающее от электрической сети, следует сухими руками и только при помощи кнопок "пуск" и "стоп".

3.9. При эксплуатации электроинструментов (электрическая цепная пила, бензопила и т.д. во время субботника) необходимо:

- соблюдать требования безопасности, изложенные в эксплуатационной документации завода - изготовителя оборудования;

- не допускать превышения рабочих параметров (давления) выше разрешенных для данного типа электроинструмента.

3.10. Уборку территории производить, по мере возможности, передвигаясь навстречу людям, находясь лицом к встречному транспорту.

3.11. Установить на убираемых участках в зоне движения транспорта со стороны движения транспортных средств на расстоянии 5 - 7 м от рабочего места переносные ограждения, выкрашенные в сигнальный цвет.

3.12. При появлении грузового транспорта для сбора мусора, на убираемом участке территории прекратить работу на время его проезда или маневрирования, следить за его перемещением находясь в безопасном месте. В кузов автомобиля не залазить, во время движения мусор в кузов не бросать.

3.13. При погрузке мусора на автомобили или при складировании его в отведенное место располагаться с наветренной стороны.

3.14. При погрузки веток, побегов и т.д. в кузов автомобиля не трамбовать их прыжками и подобными действиями.

3.15. Выносить мусор из помещений следует в отведенное для него место.

3.16. Уборку боя стекла производить с помощью совка и щетки.

3.17. Все работы с дезинфицирующими и моющими веществами производить с использованием средств индивидуальной защиты проводятся в спецодежде (халат, шапочка) с обязательным использованием средств индивидуальной защиты (марлевая повязка, перчатки).

Для охраны здоровья и во избежание случайных отравлений при работе с дезинфицирующими средствами необходимо соблюдать определенные меры по охране труда и технике безопасности:

- растворы дезинфицирующих средств готовятся в специальном помещении с естественной или искусственной приточно-вытяжной вентиляцией или в вытяжном шкафу;

- необходимо внимательно изучить методические указания по применению выбранного конкретного средства;

- растворы дезинфицирующих средств готовят путем смешивания дезинфицирующего средства с водопроводной водой в специальной технической посуде (емкости).

3.18. Приготовление мыльно-содового раствора необходимо производить в отдельной емкости с прочными стенками.

3.19. При ручной переноске моющего раствора необходимо:

- пользоваться только прочными и исправными ведрами с крышками;

- переносить раствор только в остывшем состоянии (при температуре не выше 50 °C);

- перед переноской раствора предварительно убедиться в том, что проходы свободны, пол на пути транспортирования не имеет неровностей, выбоин, скользкости.

3.20. При выполнении работ на высоте, мойке окон запрещается вставать на подоконники или использовать столы, стулья, другие случайные предметы. Для этих целей следует использовать лестницы (стремянки), а для мойки окон применять щетки и другой инструмент с длинной ручкой.

3.20.1. При мытье окон не повредите уплотнительную резину на створке и раме.

3.20.2. В случае если оконо заклинило, то причинами для устранения могут быть:

- ручка застопорена и окно открыто в двух положениях;

- створка окна провисла и зацепилась за края рамы;

- оконной створке «мешают» посторонние предметы.

В случае если невозможно устранить неисправность собственными силами, то следует вызвать специалиста.

3.21. При мытье раковин умывальников и других санитарно — технических приборов следует использовать специальные моющие средства. Не допускается применение для этих целей кислот, бензина, скипидара, ацетона и других агрессивных и горючих жидкостей.

3.22. При влажной уборке необходимо избегать попадания воды на провода, электрооборудование и другие электротехнические устройства.

3.23. Во избежание простудных заболеваний во время работы следует избегать сквозняков (не открывать одновременно окна и двери для проветривания).

3.24. Не оставлять грабли в горизонтальном положении, зубьями вверх.

3.25. Не разрешается:

- оставлять инструмент и инвентарь на тротуарах и проезжей части;

- выполнять чистку электроосветительной арматуры и светильников. Эта работа выполняется электротехническим персоналом;

- работать в условиях недостаточной видимости.

3.26. При обнаружении дефектов и неисправностей во время работы оборудования его следует остановить, отключить от всех источников питания, сообщить о неполадках своему непосредственному руководителю и до устранения неисправности не включать.

IV. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При поломке электроинструмента, прекратить ее эксплуатацию, а также подачу к нему электроэнергии. Доложить о случившемся и принятых мерах непосредственному руководителю или специалисту, ответственному за ремонт оборудования.

4.2. В аварийной обстановке оповестить об опасности работников, находящихся рядом, доложить непосредственному руководителю о случившемся и действовать в соответствии с планом ликвидации аварий.

4.3. При обнаружении пожара или возгорания необходимо:

- немедленно сообщить об этом в пожарную службу, при этом четко назвать адрес,

- место пожара, свою должность и фамилию;

- принять меры к эвакуации людей и имущества;

- приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения;

- известить о пожаре руководителя;

- организовать встречу пожарных подразделений.

4.4. При несчастном случае во время субботника:

- принять меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на потерпевшего;

- оказать ему первую (доврачебную) помощь;

- вызвать медицинских работников;

- сообщить о происшествии руководителю работ.

4.5. Пострадавшему при травмировании и внезапном заболевании необходимо оказать первую (доврачебную) помощь и, при необходимости, организовать его доставку в учреждение здравоохранения.

V. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. Привести в порядок место работы выключить электроприборы, освещение.

5.2. Инструмент, инвентарь, тележки и средства индивидуальной защиты сдать в места их хранения, выдавшему лицу.

5.3. Об окончании работ и всех замечаниях доложить руководителю работ.

5.4. Вымыть с мылом лицо, руки.

Специалист по охране труда                                                                              А.В. Бородулин